天津一商重庆食品产业园设备采购安装项目第二批产品采购清单

| 货架、操作台类白钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参考图片 | 名称 | 参考尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌范围 |
| 风淋预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 鞋靴消毒池 | 2700*1000*150 | 采用304优质不锈钢板材，板厚1.5mm, | 1 | 台 | 广制品 |
| 2 |  | 沥水架 | 1400*800*200 | 采用304材质，板厚1.Smm。 | 2 | 台 | 厂制品 |
| 3 |  | 感应消毒洗手池 | 2000*500*1050 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.Sm,加强筋板厚1.5mm。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.感应式出水，出水系统灵敏度高，手部不用触碰开关，避免造成交叉感染。 3.配摆柄退水，冷热水感应水龙头4个。 4.皂液盒3个. | 4 | 台 | 厂制品 |
| 茶水间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 员工水杯架 | 1200*550*1500 | 304不锈钢材质，板厚1.2mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 蔬菜粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大单星水池 | 1500*800×800 | 1.304不锈钢材质制作，台而及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm.整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm. 3.全钢调节脚， 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 工具收纳柜 | 1200*500*1800 | 采用304优质不锈钢板材，板材厚度1.2mm. | 1 | 台 | 厂制品 |
| 3 |  | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面板厚1.5mm,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm, 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm, 3.全钢调节脚， | 1 | 台 | 厂制品 |
| 叶菜流水线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 工具收纳柜 | 1200*500*1800 | 采用304优质不锈钢板材，板材厚度1.2mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 1.304不锈钢村质制作，台面板厚1.5mm,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm. 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm. 3.全钢调节脚。 | 2 | 台 | 厂制品 |
| 3 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5m,加强筋板厚1.5mm.整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm. 3.全钢调节脚， 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 洗蛋问 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 工具收纳柜 | 1200*500*1800 | 采用304优质不锈钢板材，板材厚度1.2nm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。整体光缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不诱钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm. 3.全钢调节脚。 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个， | 2 | 台 | 厂制品 |
| 水产加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 鱼类宰杀台 | 1500*750=800 | 采用磨砂304不锈钢板，厚度1.5mm;脚通采用048*1.2mn不锈钢管，配不锈钢可调 子弹脚，横通采用025*1.2mm不锈钢管。 | 2 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 双层平板工作台 | 1800*800=800 | 1.304不锈钢材质制作，台面板厚1.5mm,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm 3.全钢调节脚。 | 2 | 台 | 厂制品 |
| 3 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm 3.全钢调节脚。 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个， | 2 | 台 | 厂制品 |
| 4 |  | 工具收纳柜 | 1200*500*1800 | 采用304优质不锈钢板材，板材厚度1.2mm. | 1 | 台 | 厂制品 |
| 肉类加工间 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面板厚1.5m,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 | 4 | 台 | 厂制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5m,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个。 | 3 | 台 | 厂制品 |
| 3 |  | 工具收纳柜 | 1200*500*1800 | 采用304优质不锈钢板材，板材厚度1.2mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 内部洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | 1.304不锈钢材质制作、台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠， 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm, 3.全钢调节脚。 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个。 | 3 | 台 | 厂制品 |
| 调配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 1.304不锈钢材质制作、台面板厚1.5mm,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5m。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 | 3 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | .304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm.整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 面食加工问 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 面粉车 | 600*400*500 | 面板采用优质304,厚1.5mm不锈钢板制作，配4寸承重活动脚轮，其中两个万向轮 | 8 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 平板车 | 900*700*900 | 采用优质304不锈钢板，厚度为1.2 mm,配4寸优质静音脚轮。 | 4 | 台 | 厂制品 |
| 3 |  | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面板厚1.5mm,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 | 4 | 台 | 厂制品 |
| 4 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | .304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 5 |  | 工具收纳柜 | 1200*500*1800 | 采用304优质不锈钢板材，板材厚度1.2mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 周转筐清洗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 4.配摆柄退水，全铜冷热龙头一个。 | 4 | 台 | 厂制品 |
| 二次更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 九门更衣柜 | 1200*400*1800 | 1.采用304质不锈钢板材，厚度1.0mm。 2. 目录卡槽方便管理查找，精美出气孔防潮防异味。 3.上斜顶设计。 | 5 | 台 | 厂制品 |
| 风淋预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 鞋靴消毒池 | 1300*1000*150 | 厂标生产，采用304优质不锈钢板材，厚度为1.2mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 沥水架 | 1300*800*200 | 采用304材质，板度1.2mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 3 |  | 感应消毒洗手池 | 2000*500*1050 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.感应式出水，出水系统灵敏度高，手部不用触碰开关，避免造成交叉感染。 3.配摆柄退水，冷热水感应水龙头4个. 4.皂液盒3个， | 4 | 台 | 厂制品 |
| 冷链包装间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 打餐台 | 800*700*800 | 1.304不锈钢村质制作，台面板厚1.5mm,下层板板厚1.2mm,加强筋板厚1.5mm。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.2mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 | 8 | 台 | 厂制品 |

| 2 |  | 大单星水池 | 1500*800*800 | .304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5m。整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 4.配摆柄遐水，全铜冷热龙头一个。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 工具收纳柜 | 1200*500*1800 | 采用304优质不锈钢板材，板材厚度1.2mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 4 |  | 双层平板工作合 | 1800*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面板厚1.5mm,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.5mm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 | 4 | 合 | 厂制品 |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 九门更衣柜 | 1200*400*1800 | 1.采用304质不锈钢极材，厚度1.2mm。 2. 自录卡槽方便管理查找，精美出气孔防潮防异味。 3.上斜顶设计。 | 14 | 台 | 厂制品 |
| 2 |  | 风干水鞋架 | 1800*550*1700 (24双鞋) | 1.304材质，板厚1.2mm, 2.带时间预约及定时功能，热风循环烘干。 3.功率：3.2kW 4.电压：380V. | 2 | 台 | 厂制品 |
| 检测室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 工作台、柜等家 具 | 1800*800*800 | 1.采用304不锈钢拉丝板， 2.台面板厚1.5mm.层板、侧板1.0mm。 3.加强筋板厚1.5mm. 4.全钢子弹重力调节脚。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 货架、白钢制品工作具用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 干货仓库多层大 货架 | 2500*1000*2000 | 内长250cm*宽100cm*高200cm,每层承重1吨，2层主架/蓝+红色，不含板，带跨梁 | 64 | 个 | 厂制品 |
| 2 |  | 干货仓库、冷库 地垫/趴台 | 1000*600*100 | 冻库内用的时低温的塑料材料，易于清理/洗设计。 | 40 | 个 | 厂制品 |
| 3 |  | 冷库、食品操作 区不锈钢货架 | 1500*500*1550 | 采用磨砂304不锈钢板，面板厚度1.5mm;脚通采用直径38*1.5mm不锈钢管，配不 锈钢可调子弹脚；加强筋采用1.5mm不锈钢板。 | 150 | 个 | 厂制品 |
| 4 |  | 不锈钢层架车 | 15层-40层 | 1.蒸柜、万能蒸烤箱、速冷风机、冷库用的入车式层架车，蒸柜配合蒸烤盘。 2.采用304不锈钢38*38方管制作，璧厚1.5mm。 3.托条板厚1.5mm。 | 25 | 台 | 厂制品 |
| 5 |  | 小平板四轮车 (岛龟车) | 600*400mm | 承重150kg,应根据周转筐尺寸定制，硬塑料板。 | 40 | 台 | 厂制品 |
| 6 |  | 不锈钢分餐盘 | 厂家根据提供的 设备定制 | 根据承载设备设计定制，材质为304不锈钢，板厚1.5mm。 | 64 | 个 | 厂制品 |
| 洗衣房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢熨衣叠衣 工作台 | 1800*800*800 | 1.304不锈钢材质制作，台面板厚1.5mm,下层板板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm。 2.腿采用优质304不锈钢管制作，管径38mm,壁厚1.2nm,横撑管径25mm。 3.全钢调节脚。 | 1 | 个 | 厂制品 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 感应消毒洗手池 | 1500*550*800+16 0 | 1.304不锈钢材质制作，台面及水槽板厚1.5mm,加强筋板厚1.5mm,整体无缝设 计，极易清洁，经久耐用，安全可靠。 2.感应式出水，出水系统灵敏度高、手部不用触碰开关，避免造成交叉感染。 3.配摆柄退水，冷热水感应水龙头4个。 4.皂液盒3个。 | 17 | 台 | 厂制品 |

| 排风类风柜及白钢 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考尺寸 | 技术参数 | 数量单位 |  | 品牌范围 |
| 洗碗间排烟 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | 2000*1200 | 304/1.2钢，配304 S弯范子、普通不锈钢烟罩款式，烟罩高度480. | 1 | 台 | 厂制品 |
| 2 | 菜气罩 | 1500-1200 | 304/1.2钢，配304 S弯筐子，普通不锈钢烟罩款式。 | 1 | 台 | 厂制品 |
| 3 | 管道 | 1000*400 | 201/1.2钢，不咬口，每节长度1m. | 106 | m² | 厂制品 |
| 4 | 法兰 | 1000*400 | 3+3.加重5kg, | 1 | 对 | 厂制昂 |
| 5 | 四通 | 1000*400/400*400 | 优质201不锈钢板1.2. |  | 个 | 厂制品 |
| 6 | 三通 | 1000*400/400+400 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 7 | 弯头 | 1000*400 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 8 | 管道 | 400*400 | 201/1.0钢。 | 78 | m² | 厂制品 |
| 9 | 弯头 | 400*400 | 优质201不锈钢板1.0. | 4 | 个 | 厂制品 |
| 10 | 法兰 | 400*400 | 3*3,加重5kg. | 1 | 对 | 厂制品 |
| 11 | 出风口管道 | 800*500 | 201/1.2钢，不咬口，每节长度1m | 26 | m² | 厂制品 |
| 12 | 法兰 | 800*500 | 3*3.加重5kg. | 1 | 对 | 厂制品 |
| 13 | 出风口防雨弯头 | 800*500 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 14 | 装饰板 |  | 304不锈钢，板摩1.2mm. | 16 | m² | 厂制品 |
| 15 | 变频启动保护器 | -- | 不锈钢箱，西德变频器，与新风联动；风量20000m³/h:功率7.5kW。 | 1 | 合 | 西德；德力西； 七喜。 |
| 16 | 软连接 | 1000*400 | 防火放油款接一体成型 | 1 | 个 | 厂制品 |
| 17 | 变径 | -二 | 优质201不锈钢板1.0. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 18 | 排气风柜(防水轴承) | … | 1.多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板.厚度2.0mm,表 面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌极组装，孵度S=1.0-1.5mm 2.风柜骨架采用Q235-L50+50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距 均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板.平衡等级为G2.5,偏差< 0.4g. 4.采用FK、NSR\TR轴承，欧式锥套皮带轮；三角带采用知名品牌， 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6#槽钢，做封口焊接制作，并做热 镀锌防锈、防裳处理。 6.提供GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范围 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》。 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告。 8.出具符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具检测报告， 9.优质高锌层钢板1.0;高压风柜450#7.5kW静音款；功率7.5kW。 | 1 | 台 | 飓德；沈力；普 惠：上风。 |
| 19 | 设备减震支架 | 与设备匹配 | 国标檬钢，国标阻尼减震 | 1 | 套 | 厂制品 |
| 20 | 防火阀 | 1000*400 | 优质201不锈钢板1.5。 | 1 | 个 | 飓德；隆德；绿 韵 |
| 洗碗间新风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 共板管道 | 1000*400 | 201/1.2钢，每节长度91cm, | 118 | m² | 厂制品 |
| 2 | 共板弯头 | 1000*400 | 优质201不锈银板1.2 | 1 | 个 | 厂制品 |
| 3 | 共板管道 | 500*400 | 201/1.0钢、每节长度91cm。 | 62 | m² | 厂制品 |
| 4 | 共板弯头 | 500*400 | 优质201不锈钢板1.0. | 2 | 个 | 厂制品 |
| 5 | 共板管道 | 400*400 | 优质201不锈钢板1.0. | 76 | m² | 厂制品 |
| 6 | 新风送风口 | 400*400 | 优质201不锈钢板0.8 | 9 | 个 | 厂制品 |
| 7 | 风量调节阀 | 500*400 | 优质201不锈钢板1.5. | 2 | 个 | 厂制品 |
| 8 | 交径 | - | 优质201不锈钢板1.0. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 9 | 新风风柜 (带空气过滤) | -- | 1.多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm,表 面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀铧板组装，厚度S=1.0-1.5mm 2.风柜骨架采用Q235-L50+50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距 均匀、角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板，平衡等级为G2.5,偏差< 0.4g。 4.采用FK、NSK\TR轴承，欧式锥套皮带轮；三角带采用知名品牌。 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6#糟钢，做封口焊接制作、并做热 镀锌防锈、防震处理。 6.提供GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范围 包合离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告. 8.出具符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具检测报告， 9 . 优质高锌层钢板1 . 0,高压风柜450#7 . 5kW静音款，风量 20000m³/h 功率7.5kW。 | 1 | 合 | 飓德；沈力；普 惠；上风。 |
| 10 | 设备减蒙支架 | 与设备熙配 | 围标槽钢，国标阻尼减震。 | 1 | 变 | 厂制品 |
| 11 | 变频启动保护器 | -- | 不锈钢箱，西德变频器，与携气联动、功率7.5kW, | 1 | 台 | 西德；德力西； 七喜。 |
| 12 | 进风口管道(共板) | 990*760 | 优质201不锈钢板1.2. | 10 | m² | 厂制品 |
| 13 | 进风口弯头(共板) | 990*760 | 201/1.2钢、每节长度91cm. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 14 | 防雨百叶 | 1100*900 | 优质201不锈铜板1.0. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 米饭生产线排气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟罩 | 13000*1800 | 304/1.2钢，配304 S弯蓖子，普通不锈钢烟罩款式，烟罩高度480. | 2 | 台 | 厂制品 |
| 2 | 管道 | 1000*600 | 201/1.2钢，不咬口.每节长度1m。 | 98 | m² | 厂制品 |
| 3 | 弯头 | 1000*600 | 优质201不锈钢板1.2. | 4 | 个 | 厂制品 |
| 4 | 法兰 | 1000*600 | 3*3.加重5kg。 | 1 | 对 | 厂制品 |

| 5 | 集烟箱 | 1000*500 | 201/1.2解，1000宽-500高 | 78 | m² | 厂制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 堵头 | 1000*500 | 201/1.2钢。 | 2 | 个 | 厂制品 |
| 7 | 出风口防爵弯头 | 1000*600 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 8 | 装饰板 |  | 304不锈钢、板摩1.2nm。 | 166 | m² | 厂制品 |
| 9 | 变径 | 管道/设备 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制昂 |
| 10 | 防火阀 | 1000*600 | 优质201不锈钢板1.5。 | 2 | 个 | 飓德；隆德；绿 韵 |
| 11 | 排气风柜(防水轴承) | …-… | 1.多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm,表 面静电喷涂工艺；桓身外壳采用SX54镀锋板组装，厚度S=1.0-1.5m 2.风柜骨架采用Q235-L50*50*5黑标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距 均匀，角度按照性能参数而定，叶所便角要按规范执行。叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板，平街等级为G2.5,偏差< 0.4g。 4.采用FK、NSK\TR轴承、欧式锥套皮带轮；三角带采用知名品牌， 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6#糟钢，做封口焊接制作，并做热 镀锌防锈、防震处理。 6.提供GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范围 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》。 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告 8.出具符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具检测报告， 9 . 优质高锌层钢板1 . 2;高压风柜500#15kW静音款；风量 30000m³/h;功率15kW. | 2 | 台 | 飓德；沈力；普 惠；上风。 |
| 12 | 变频启动保护器 | -- | 不锈钢箱，西德变频器.功率15kW。 | 1 | 台 | 西德；德力西； 七喜。 |
| 13 | 软游接 | 1000*600 | 防火放油软接一休成型。 | 2 | 个 | 厂制品 |
| 14 | 设备减震支架 | 与设备匹配 | 国标槽钢、国标阻尼减震。 | 2 | 套 | 厂制品 |
| 15 | 烟罩支撑立柱 | 60*60 | 优质304不锈钢板3.0. | 12 | 根 | 厂制品 |
| 米饭生产线新风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 共板管道 | 500*500 | 201/1.0钢、每节长度91cm。 | 118 | m² | 厂制品 |
| 2 | 共板管道 | 800*600 | 201/1.0钢、每节长度91cm。 | 116 | m² | 厂制品 |
| 3 | 共板管道 | 1200*600 | 201/1.2钢，每节长度91cm. | 98 | m² | 厂制品 |
| 4 | 共板三通 | 1200*600/800*600 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 5 | 共板园通 | 1200*600/800*600 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 6 | 射流新风口 | φ500 | 优质201不锈钢板1.0. | 10 | 个 | 厂制品 |
| 7 | 风量调节阀 | 500*500 | 优质201不锈钢板1.0. | 10 | 个 | 厂制品 |
| 8 | 变径 | 管端/设备 | 优质201不锈钢板1.0. | 1 | 个 | 厂制昂 |
| 9 | 新风风桓 (带空气过滤) | …… | 1.多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm,表 面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.0-1.5mm 2.风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁：叶轮材料为优质低碳销。 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距 均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行，叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板，平衡等级为G2.5、偏差< 0.4g. 4.采用FK、NSK\TR轴承，欧式锥套皮带轮；三角带采用知名品牌。 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6#槽钢，做封口焊接制作，并做热 镀锌防锈、防震处理。 6.提供GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范围 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》。 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告， 8.出具符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具检测报告。 9 .优质高锌层钢板1 .0:高压风柜560#18 . 5kW静音款；风量 42000m³/h:功率18.5kW. | 1 | 台 | 爬德；沈力；普 惠；上风， |
| 10 | 设备减震支架 | 与设备匹配 | 图标槽钢，图标阻尼减震 | 1 | 套 | 厂制品 |
| 11 | 变频启动保护器 | -- | 不锈钢箱，西德变频器，功率18.5kW。 | 1 | 合 | 西德；德力西； 七喜。 |
| 12 | 进风口管道(共板) | 1200*1000 | 201/1.2钢，每节长度91cm. | 14 | m² | 厂制品 |
| 13 | 防丽而叶 | 1300*1100 | 优质201不锈解板1.0. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 熟化间排烟 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 17500*2200 | 304/1.2钢，配304 S弯篦子，普通不锈钢烟罩款式，烟罩高度480。 | 1 | 合 | 厂制品 |
| 2 | 管道 | 800*700 | 201/1.2钢，不咬口、每节长度1m | 78 | m² | 厂制品 |
| 3 | 法兰 | 800*700 | 3*3,加重5kg。 | 1 | 对 | 厂制品 |
| 4 | 弯头 | 800*700 | 优质201不锈钢板1.2. | 2 | 个 | 厂制品 |
| 5 | 三通 | 1200*800/800*700 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 6 | 管道 | 1200*800 | 201/1.2钢、不咬口、每节长度1m. | 136 | m² | 厂制品 |
| 7 | 法兰 | 1200*800 | 3*3,加重5kg. | 1 | 对 | 厂制品 |
| 8 | 弯头 | 1200*800 | 优质201不锈钢板1.2. | 2 | 个 | 厂制晶 |
| 9 | 防火阀 | 1200*800 | 优质201不锈钢板1.5. | 1 | 个 | 飓德；隆德；绿 韵。 |
| 10 | 变径 | 管道/设备 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |

| 11 | 排气风柜(防水轴承) | -- | .多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0m,表 面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.0-1.5mm 2.风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同合风柜叶片一致、叶片间距 均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行，叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板.平衡等级为G2.5,偏差< 0.4g。 4.采用FK.NSK\TR抽承，欧式锥套皮带轮；三角带采用知名品牌， 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6#檐钢，做封口焊接制作，并做热 镀锌防锈、防震处理。 6.提供GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范围 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》 7.通过GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告。 8.出具符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具检测报告。 9 . 优质高锌层钢板1 . 2;高压风柜63022kW静音款；风量 50000m³/h1;功率22kW。 | 1 | 台 | 飓德；沈力；普 惠：上风。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 变频启动保护器 | --- | 不锈钢箱，西德变频器，功率22kW。 | 1 | 台 | 西德：德力西； 七喜。 |
| 13 | 软连接 | 1200*800 | 防火放油软接一体成型。 | 1 | 个 | 广制品 |
| 14 | 设备减震支架 | 与设备匹配 | 国标槽钢，国标阻尼减震 | 1 | 套 | 厂制品 |
| 15 | 烟罩支撑立柱 | 60*60 | 优质304不锈钢板3.0. | 8 | 根 | 厂制品 |
| 16 | 油网烟罩 | 13000*2200 | 304/1.2钢，配304 S奇篦子，普通不锈钢烟罩款式，烟罩高度480. | 1 | 台 | 厂制品 |
| 17 | 管道 | 800*700 | 201/1.2钢，不咬口，每节长度1m. | 18 | m² | 厂制品 |
| 18 | 法兰 | 800*700 |  | 1 | 对 | 厂制昂 |
| 19 | 弯头 | 800*700 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 20 | 管道 | 1000*800 | 201/1.2钢，不咬口、每节长度1m. | 128 | m² | 厂制品 |
| 21 | 法兰 | 1000*800 |  | 1 | 对 | 广制品 |
| 22 | 防火阀 | 1000*800 | 优质201不锈钢板1.5。 | 1 | 个 | 飓德：隆德；绿 韵。 |
| 23 | 变径 | 管道/设备 | 优质201不锈钢板1.2. | 2 | 个 | 厂制品 |
| 24 | 排油烟风柜 | … | 1.多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm,表 而静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.0-1.5mm 2.风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片问距 均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板，平衡等级为G2.5,偏差< 0.4g。 4.采用FK、NSK\TR轴承，欧式锥套皮带轮：三角带采用知名品牌。 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6#槽钢、做封口焊楼制作，并做热 镀锌防锈、防震处理. 6.提供GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范围 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》。 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告。 8.出具符舍GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具检测报告， 9 .优质高锌层钢板1 . 0,高压风柜560#18 . 5kW静意款；风量 40000m³/i1;功率18.5kW. | 1 | 台 | 飓德；沈力；普 惠；上风， |
| 25 | 油烟净化器 | -- | 一、产品型号与风量：圃门圆屏APL-40A:颔定处理风量40000m³/h, 40A。机箱材质：优质冷板，厚度≥0.9mm;表面处理：室外粉静电喷 涂工艺、涂层均匀，附腐蚀性强：电场材质：全不锈钢电场，极板采 用430不锈钢、厚度≥0.4mm,盒子201不锈钢、厚度≥0.7m;结构： 板式高低压结构，吸附面积大，净化效率高，且易于清洗维护：净化 效率：≥95%,符合甚至优于《饮食业油烟排放标准》(GB18483- 2001)的要求；电源：采用倍压数显电源，配备圆形智能显示屏，实 时监控工作状态， 二、权威认证 1.CCEP认证：产品通过中国环境保护产品认证，这是餐饮油烟净化设 各在国内市场销售的重要合规性认证。 2.MA标志检验：产品经权威第三方检测机构检验，出具盖有MA(计量 认证)标志的合格检测报告，确保数据权威可信 3.专项性能检测 ·盐雾检测：机箱和电场通过中性盐雾试验，检测 其耐腐蚀性能。防水防尘：设备具备IP66防护等级，有效防止油污灰 尘积聚及雨水侵入，适应各种复杂厨房环境。材料成分与性能：提供 年3 杂 华由物低出说的化二成 分新与打 性体 | 1 | 台 | 艾派蓝；科兰； 中科宝洁。 |
| 26 | 变频启动保护器 | --- | 不锈钢箱，西德变频器，功率18.5kW。 | 1 | 台 | 西德；德力西； 七喜。 |
| 27 | 软连接 | 1200*800 | 防火放油软接一体成型。 | 1 | 个 | 厂制品 |
| 28 | 设备减震支架 | 与设备匹配 | 国标槽钢，困标阻尼减震 |  | 套 | 厂制品 |
| 29 | 出风口防雨弯头 |  | 优质201不锈铜板1.2 | 1 | 个 | 厂制品 |
| 30 | 煜罩支撑立柱 | 60*60 | 优质304不锈钢板3.0. | 6 | 很 | 厂制品 |
| 熟化问新风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 共板管道 | 800*500 | 201/1.2钢、每节长度91cm。 | 48 | m² | 厂制品 |
| 2 | 风量调节阀 | 800*500 | 优质201不锈铜板1.5. | 8 | 个 | 厂制品 |
| 3 | 共板三通 | 1000*600/800*500 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 4 | 共板变径 | 1200*800/1000*600 | 优质201不锈钢板1.2. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 5 | 共板管道 | 500*300 | 201/1.2钢 每节长度91cm. | 88 | m² | 厂制品 |
| 6 | 共板弯头 | 500*300 | 优质201不锈钢板1.2 | 6 | 个 | 厂制品 |
|  | 共板管道 | 1200*800 | 优质201不锈钢板1.2 | 198 | m² | 厂制品 |

| 8 | 风景调节阀 | 1000*600 | 优质201不锈锅板1.5. | 1 | 个 | 厂制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 变径 | 管道/设备 | 优质201不锈解板1.0. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 10 | 新风风柜 (带空气过滤) | -- | 1.多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm,表 面静电喷涂工艺：柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.0-1.5mn 2.风柜骨架采用0235-L50*50*5国标鱼铁：叶轮材料为优质低碳锅。 3.叶片要求采用模具化杉械一次成型、同台风柜叶片一致，叶片间距 均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板，平衡等级为G2.5、偏差< 0.4g. 4.采用FK、NSK\TR轴承，欧式锥套皮带轮；三角带采用知名品牌。 5.风柜配李槽钢支架选用优质国标6#桂钢，做封口焊接制作，并做热 镀锌防锈、防震处理。 ¦6.提供GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范图 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》。 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风曼级的性能检测中心出具的检测报告 8.出具符合G319761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具枪测报告。 9 . 优质高镑层钢板1 . 2:高压风柜630#22k静音款；风量 60000m³/h;功率22kW。 | 1 | 台 | 飓德；沈力；普 惠；上风。 |
| 11 | 设备减震支架 | 与设备匹配 | 图标楼钢，国标阻尼减震 | 1 | 套 | 厂制品 |
| 12 | 变频启动保护器 | -- | 不锈钢箱，西德变频器，功率22kW。 | 1 | 台 | 西德；德力西； 七喜。 |
| 13 | 进风口管道(共板) | 1800*1300 | 201/1.2钢，每节长度91cm。 | 14 | m² | 广制品 |
| 14 | 防雨百叶 | 1900*1400 | 优质201不锈钢板1.0. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 15 | 新风送风口 | 800*500 | 优质201不锈铜板1.0. | 8 | 个 | 厂制品 |
| 热加工间排烟 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 9000*2200*10 | 304/1.2钢，配304 S弯蓖子，普通不锈钢烟罩款式，烟罩高度480. | 10 | 台 | 厂制品 |
| 2 | 集烟箱 | 800*600 | 201/1.2钢，800宽*600高。 | 252 | m² | 厂制品 |
| 3 | 堵头 | 800*600 | 201/1.2钢。 | 20 | 个 | 厂制品 |
| 4 | 管道 | 800*700 | 201/1.2解、不咬口，每节长度1m, | 480 | m² | 厂制品 |
| 5 | 法兰 | 800+700 | 3*3,加重5kg. |  | 对 | 厂制品 |
| 6 | 弯头 | 800*700 | 优质201不锈钢板1.2. | 12 | 个 | 厂制品 |
| 7 | 三通 | 1200*800/800*700 | 优质201不锈钢板1.2. |  | 个 | 厂制品 |
| 8 | 管道 | 1200*800 | 201/1.2钢、不咬口，每节长度1m. | 1430 | m² | 厂制品 |
| 9 | 法兰 | 1200*800 | 3*3,加重5kg. | 1 | 对 | 厂制品 |
| 10 | 弯头 | 1200*800 | 优质201不锈钢板1.2. | 10 | 个 | 厂制品 |
| 11 | 装饰板 |  | 304不锈钢，板厚1.2mm。 | 580 | m² | 厂制品 |
| 12 | 防火阀 | 1200*800 | 优质201不锈钢板1.5. | 5 | 个 | 飓德；隆德；绿 韵。 |
| 13 | 变径 | 管道/设备 | 优质201不锈锅板1.2. | 10 | 个 | 厂制品 |
| 14 | 排油烟风柜(后倾) | - | 1.多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm,表 面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.0-1.5mm 2.风拒骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁：叶轮材料为优质低碳钢 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片问距 均匀，角度按照性能参数而定，叶片候角要按规范执行，叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板，平街等级为G2.5、偏差< 0.4g. 4.桑用FK、NSK\TR轴承，欧式馆态皮带轮；三角带呆用知名品牌， 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6#槽钢，做封口焊接制作，并做热 镀锌防锈、防震处理。 6.提供GB/T 19001-2016/ISQ9001:2015质量管理体系且体系夏盖范图 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》。 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》国家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告。 18.出具符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达粥2 级能效，出具检测撮告。 9.优质高锌层钢板1.2;风量500m²/h;功率22kW。 | 5 | 台 | 飓德；沈力；普 惠；上风， |
| 15 | 油烟净化器 | - | 一、产品型号与风量：圆门圆翼APL-50A:额定处理风量50000m³/L 50A.机箱材质：优质冷板，厚度≥0.9mm;表面处理：室外粉静电喷 涂工艺，涂层均匀，耐腐惊性强：电场材质：全不锈锅电场，极板菜 用430不锈锅，厚度≥0.4am,盒子201不锈钢，厚度>0.7mm;结构： 板式高低压结构，吸附面积大，净化效率高，且易于清洗维护：净化 效率：>95%,符合芒至优于《饮食业油烟排放标准》(GB18483- 2001)的要求；电源：采用倍压数显电源，配备盟形智能显示屏，实 时监控工作状态. 二、权威认证 1.CCEP认证：产品通过中国环境保护产品认证、这是餐饮油烟净化设 备在国内市场销售的重要合规性认证。 2.MA标志检验：产品经权威第三方检测机构检验，出具盖有MA(计量 认证)标志的合格检测报告，确保数据权威可信。 3.专项性能检测 ·盐雾检测：机箱和电场通过中性盐雾试验，检测 其耐腐蚀性能。防水防尘：设备具备IP66防护等级，有效防止油污灰 尘积聚及雨水侵入，适应各种复杂厨房环境，材料成分与性能：提供 主体框架和净化电场低压区的化学成分分析与力学性能测试报告，碗 | 5 |  | 艾派蓝；科兰； 中科宝洁， |
| 16 | 变频启动保护器 | -- | _ 不锈钢箱，西德变频器，功率22k冒。 | 5 | 台 | 西德；德力西； 七喜。 |
| 17 | 软连接 | 1200*800 | 防火放油软接一体成型。 | 5 | 个 | 厂制品 |
| 18 | 设备减震支架 | 与设备熙配 | 国标槽钢，国标阻尼减震。 | 5 | 奔 | 厂制品 |
| 19 | 烟罩支撑立柱 | 60*60 | 优质304不锈钢板3.0. | 60 | 根 | 厂制品 |
| 热加工间新风 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 共板管道 | 1000*600 | 201/1.2钢每节长度91cm. | 228 | m² | 厂制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 共板弯头 | 1000*600 | 优质201不锈钢板1.2 | 4 | 个 | 厂制品 |
| 3 | 共板管道 | 500*300 | 201/1.2钢 每节长度91cm. | 360 | m² | 厂制品 |
| 4 | 共板弯头 | 500*300 | 优质201不锈钢板1.2。 | 20 | 个 | 厂制品 |
| 5 | 共板管道 | 1200*800 | 201/1.2钢每节长度91cm。 | 940 | m² | 厂制品 |
| 6 | 共板弯头 | 1200*800 | 优质201不锈钢板1.2. | 16 | 个 | 厂制品 |
| 7 | 共板管道 | 800*500 | 201/1.2钢每节长度91cm. | 380 | m² | 厂制品 |
| 8 | 风量调节阀 | 800*500 | 优质201不锈钢板1.2. | 28 | 个 | 广制品 |
| 9 | 变径 | 管道/设备 | 优质201不锈钢板1.0. | 1 | 个 | 广制品 |
| 10 | 新风风柜 (带空气过滤) | 一一 | .多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm,表 而静电喷涂工艺；橙身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.0-1.5nm 2.风柜骨架采用Q235-L50+50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同合风柜叶片一致、叶片间距 均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为 国内知名生产厂家生产优质碳钢镀锌板，平衡等级为G2.5,偏差< 0.4g. 4.采用FK、NSK\TR轴承，欧式锥套皮带轮；三角带采用知名品牌。 5.风柜配套槽钢支架选用优质国标6槽钢，做封口焊接制作，并做热 镀锌防锈、防震处理， 6.提供GB/T 19001-2016/TS09001:2015质量管理体系且体系覆盖范围 包含离心风机的生产和服务的《质量管理体系认证书》 7.通过GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》困家权 威机构评定的十万风量级的性能检测中心出具的检测报告。 8.出具符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及节能评价值》达到2 级能效，出具检测报告。 9 . 优质高锌层钢板1 . 2;高压风柜630#22KW静音款；风量 60000m³/h;功率22kW. | 1 | 台 | 飓德；隆德；绿 韵；上风。 |
| 11 | 设备减震支架 | 与设备匹配 | 国标穗钢，国标阻尼减震。 | 1 | 态 | 厂制品 |
| 12 | 变频启动保护器 | -- | 不锈钢箱，西德变频器，功率22kW。 | 1 | 台 | 西德；德力西： 七喜 |
| 13 | 进风口管道(共板) | 1800*1300 | 201/1.2钢，每节长度91cm | 14 | m² | 广制品 |
| 14 | 防雨百叶 | 1900*1400 | 优质201不锈钢板1.0. | 1 | 个 | 厂制品 |
| 15 | 新风送风口 | 800*500 | 优质201不锈钢板1.0. | 28 | 个 | 厂制品 |

| 地沟类白钢 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 品牌范围 |
| 1 | 不锈钢明沟含盖板 | 300宽 | 米 | 95.4 | 地沟槽采用304优质不锈钢板材，板厚1.5mm,盖板采用304不锈钢斜 拉伸冲孔，板厚3.0mm,每块下面带2根加强筋。 产品性能： 1.具有水封防臭功能。 2.V字型排水设计，排水通畅，不积水、无死角，便于清洁沟体。 3.拉丝表面处理、整体酸洗钝化，环保焊道内部清洗工艺等。 4.排水沟底部带有坡度设计，泛水坡度不小于1%,便于排水通畅， 5.排水沟顶部折边设计，增加排水沟顶部强度，安装方便更牢固 盖板特点： 1.有效防止大型杂物掉入沟槽，堵塞管道。 2.抗压强度高，沥水好等特点。 3.酸洗钝化处理。 | 厂制品 |
| 2 | 防臭地漏 | 500*500 | 个 | 11 | 地沟槽采用304优质不锈钢板材，板厚1.5mm,盖板采用304不锈钢斜 拉伸冲孔，板厚3.0mm,每块下面带2根加强筋。 产品性能： 1.具有水封防臭功能。 2.V字型排水设计，排水通畅，不积水、无死角，便于清洁沟体。 3.拉丝表面处理、整体酸洗钝化，环保焊道内部清洗工艺等。 4.排水沟底部带有坡度设计，泛水坡度不小于1%,便于排水通畅。 5.排水沟顶部折边设计，增加排水沟顶部强度，安装方便更牢固。 盖板特点： 1.有效防止大型杂物掉入沟槽，堵塞管道， 2.抗压强度高，沥水好等特点。 3.酸洗钝化处理。 | 厂制品 |
| 3 | 定制明沟 | 300宽 最低点200mm | 米 | 173.3 | 地沟槽采用304优质不锈钢板材，板厚1.5mm.盖板采用304不锈钢斜 拉伸冲孔，板厚3.0mm,每块下面带2根加强筋。 产品性能： 1.具有水封防臭功能。 2.V字型排水设计，排水通畅，不积水，无死角，便于清洁沟体 3.拉丝表面处理、整体酸洗钝化，环保焊道内部清洗工艺等. 4.排水沟底部带有坡度设计，泛水坡度不小于1%,便于排水通畅 5.排水沟顶部折边设计，增加排水沟顶部强度，安装方便更牢固， 盖板特点： 1.有效防止大型杂物掉入沟槽，堵塞管道。 2.抗压强度高，沥水好等特点。 3.酸洗钝化处理。 | 厂制品 |
| 4 | 定制过滤器 | 直径160 | 个 | 18 | 地沟槽采用304优质不锈钢板材，板厚1.5mm,盖板采用304不诱钢斜 拉伸冲孔，板厚3.0mm,每块下面带2根加强筋。 产品性能： 1.具有水封防臭功能。 2.V字型排水设计，排水通畅，不积水、无死角，便于清洁沟体。 3.拉丝表面处理、整体酸洗钝化，环保焊道内部清洗工艺等。 4.排水沟底部带有坡度设计，泛水坡度不小于1%,便于排水通畅。 5.排水沟顶部折边设计，增加排水沟顶部强度，安装方便更牢固。 盖板特点： 1.有效防止大型杂物掉入沟補,堵塞管道。 2.抗压强度高，沥水好等特点。 3.酸洗钝化处理。 | 厂制品 |
| 5 | 锅前沟含盖板 | 600*735 | 个 | 30 | 地沟槽采用304优质不锈钢板材，板厚1.5mm,盖板采用304不锈钢斜 拉伸冲孔，板厚3.0mm,每块下面带2根加强筋。 产品性能： 1.具有水封防臭功能； 2.V字型排水设计，排水通畅，不积水、无死角，便于清洁沟体： 3.拉丝表面处理、整体酸洗钝化，环保焊道内部清洗工艺等； 4.排水沟底部带有坡度设计，泛水坡度不小于1%,便于排水通畅； 5.排水沟顶部折边设计，增加排水沟顶部强度，安装方便更牢固 盖板特点： 1.有效防止大型杂物掉入沟槽，堵塞管道。 2.抗压强度高，沥水好等特点。 3.酸洗钝化处理。 | 厂制品 |